USART2 레지스터 설정 및 UART 동작 정리

NUCLEO-F401RE · STM32F401RE · CMSIS 레지스터 직접 제어

작성 기준일: 2026-08-31
프로젝트 버전: 0.1.0-draft
요구사항 개정: 0.2-draft (부분 승인·검토 중)
분석 대상: firmware/automation_controller/Src/main.c
관련 요구사항: FW-REQ-019(의뢰), FW-REQ-027(의뢰), FW-REQ-031(의뢰), FW-REQ-039(의뢰), FW-REQ-047(합의), FW-REQ-050(의뢰)

이 문서는 현재 작성된 USART2 코드를 기준으로 “어떤 레지스터를 왜 설정했는지”를 설명하고, UART 프레임·에지·샘플링·상태 플래그·오류 처리·검증 방법을 함께 정리한다. 코드에 존재하는 내용과 향후 보완 후보를 분리했으며, 수행하지 않은 시험은 통과로 기록하지 않는다.

1. 현재 구현 한눈에 보기

| 항목 | 현재 값·방식 | 근거와 의미 |
| --- | --- | --- |
| MCU / 보드 | STM32F401RE / NUCLEO-F401RE | 공식 요구사항 FW-REQ-001 |
| 주변장치 | USART2 | APB1 버스에 연결된 USART |
| 핀 | PA2 = USART2_TX, PA3 = USART2_RX | 두 핀을 Alternate Function 모드, AF7로 설정 |
| 통신 형식 | 115200 bps, 8 data, no parity, 1 stop (8-N-1) | CR1의 기본 데이터 길이·패리티 값과 CR2 기본 STOP 값에 의존 |
| 오버샘플링 | 16배 | CR1.OVER8 = 0 |
| 송수신 | 폴링 | TXE와 RXNE를 반복 확인하며 인터럽트·DMA는 사용하지 않음 |
| 명령 | START, STOP + CR 또는 LF | 대문자만 인식. START는 IDLE, STOP은 AUTO 상태에서만 해석 |
| 응답·로그 | READY, AUTO, STOP, HC-SR04 결과 | 문자 단위 블로킹 송신 |
| 오류 처리 | 명시적 처리 없음 | PE·FE·NE·ORE의 확인, 계수, 보고, 복구 정책 미구현 |

확인된 사실: 현재 소스에는 USART2 초기화와 송수신 함수가 존재한다. 공식 개발기록 FW-DEV-007의 상태는 아직 “진행 중”이며, 빌드·다운로드·레지스터 관찰 및 파형 시험 완료 기록은 없다.

2. UART와 USART의 기본

UART는 별도의 클록선을 사용하지 않는 비동기 직렬 통신이다. 송신기와 수신기는 미리 합의한 보드레이트와 프레임 형식으로 시간을 맞춘다. STM32의 USART는 비동기 UART 동작뿐 아니라 동기식 기능도 제공하지만, 현재 코드는 비동기 UART 방식만 사용한다.

2.1 8-N-1 프레임

시간 진행 →

유휴(1) ──┐  Start    D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7    Stop    유휴(1)

└──── 0 ─── [      데이터, LSB 먼저      ] ── 1 ──────

- 유휴 상태: TX 선은 논리 1이다.

- Start bit: 논리 0 한 비트 시간이다.

- Data bits: 8비트이며 최하위 비트(LSB)부터 전송한다.

- Parity: 현재 사용하지 않는다.

- Stop bit: 논리 1 한 비트 시간이다.

8-N-1에서는 문자 하나에 Start 1 + Data 8 + Stop 1 = 총 10비트가 필요하다. 115200 bps에서 비트 시간은 약 8.681 µs이고, 한 문자는 약 86.806 µs이다. 연속 전송의 이론상 최대 데이터율은 약 11,520 byte/s이다.

2.2 “에지”가 의미하는 것

UART 수신기는 유휴 High에서 Low로 바뀌는 하강 에지를 Start bit 후보로 감지한다. 이후 내부 보드레이트 클록으로 비트 중앙 부근을 샘플링하여 값을 판정한다. 현재 코드가 GPIO EXTI나 타이머 입력 캡처의 상승·하강 에지를 직접 설정한 것은 아니다. 에지 검출과 샘플링은 USART 하드웨어 내부에서 수행된다.

16배 오버샘플링에서는 한 비트 시간을 16개 샘플 구간으로 나누어 수신 타이밍과 잡음 판정을 돕는다. RX 선의 아주 짧은 Low 글리치는 항상 정상 Start bit로 인정되는 것이 아니며, 샘플 결과에 따라 Noise Error가 발생할 수 있다.

타이머와의 차이: HC-SR04 코드는 TIM2의 CC2P/CC2NP로 상승·하강 캡처 극성을 직접 선택한다. UART에서는 이런 극성 비트를 애플리케이션이 바꾸지 않으며, 일반 비동기 모드의 유휴 High와 Start-bit 하강 전이를 USART가 해석한다.

3. 현재 초기화 코드의 레지스터 설정

3.1 주변장치 클록 활성화

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;

USART2 레지스터에 접근하고 주변장치를 동작시키기 위해 APB1ENR의 USART2EN(bit 17)을 1로 만든다. 읽기-수정-쓰기 방식이므로 APB1ENR의 다른 주변장치 enable bit는 유지한다.

PA2·PA3 설정에는 GPIOA 클록도 필요하다. 현재 호출 순서는 safe_output_init()가 먼저 실행되어 GPIOAEN을 켠 뒤 usart2_pins_init()가 실행된다. 따라서 현재 부팅 순서에서는 동작하지만, USART 초기화 함수 자체는 GPIOAEN을 보장하지 않는다. 함수를 독립 모듈로 분리하거나 호출 순서를 바꾸면 이 숨은 의존성을 다시 확인해야 한다.

3.2 PA2·PA3를 Alternate Function 모드로 변경

GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER2 | GPIO_MODER_MODER3);

GPIOA->MODER |=  GPIO_MODER_MODER2_1 | GPIO_MODER_MODER3_1;

각 핀의 MODER 필드는 2비트다. 먼저 두 필드를 00으로 지우고 상위 비트만 설정하여 10, 즉 Alternate Function 모드로 만든다. 다른 GPIO 핀의 MODER 값은 유지한다.

3.3 AF7 선택

GPIOA->AFR[0] &= ~(GPIO_AFRL_AFSEL2 | GPIO_AFRL_AFSEL3);

GPIOA->AFR[0] |= (7U << GPIO_AFRL_AFSEL2_Pos);

GPIOA->AFR[0] |= (7U << GPIO_AFRL_AFSEL3_Pos);

AFR[0]은 PA0~PA7의 Alternate Function 번호를 핀당 4비트로 선택한다. PA2와 PA3의 필드를 지운 다음 7을 기록하여 AF7, 즉 USART2_TX와 USART2_RX에 연결한다.

| 핀 | MODER | AFR[0] | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA2 | MODER2 = 10 | AFSEL2 = 0111(AF7) | USART2_TX |
| PA3 | MODER3 = 10 | AFSEL3 = 0111(AF7) | USART2_RX |

현재 코드는 GPIO 속도(OSPEEDR), 출력 형식(OTYPER), 풀업·풀다운(PUPDR)을 명시하지 않는다. 리셋 기본값과 보드 연결 조건에 의존한다. 실제 파형의 rise/fall time, 유휴 레벨, 외부 풀 저항 필요성은 배선 길이와 연결 장치까지 포함해 판단해야 한다.

3.4 보드레이트 설정

USART2->CR1 = 0U;

USART2->BRR = 139U;       /* 0x008B */

USART2->CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE;

CR1을 0으로 만들어 USART를 비활성화하고 기본 형식을 선택한 뒤 BRR을 설정한다. 마지막에 UE, TE, RE를 동시에 설정하여 USART, 송신기, 수신기를 활성화한다.

| CR1 비트 | 현재 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| UE (bit 13) | 1 | USART 활성화 |
| M (bit 12) | 0 | 8 data bit |
| PCE (bit 10) | 0 | 패리티 비활성화 |
| TE (bit 3) | 1 | 송신기 활성화 |
| RE (bit 2) | 1 | 수신기 활성화 |
| OVER8 (bit 15) | 0 | 16배 오버샘플링 |
| RXNEIE/TXEIE/TCIE | 0 | USART 인터럽트 비활성화, 폴링 사용 |

CR2.STOP[1:0] = 00이면 1 stop bit이고, CR3의 RTSE·CTSE·DMAT·DMAR가 0이면 하드웨어 흐름 제어와 DMA를 사용하지 않는다. 현재 함수는 CR2와 CR3를 직접 초기화하지 않으므로, 전원 인가 직후 리셋값을 전제로 8-N-1이 성립한다. 런타임 재초기화까지 고려한다면 관련 필드를 명시적으로 설정하는 편이 구성 의도를 더 분명히 한다.

4. BRR 계산 검산

현재 소스에는 시스템 클록 변경 코드가 없고 SystemCoreClock 초기값은 16 MHz이다. APB1 분주도 변경하지 않았다는 전제에서 PCLK1 = 16 MHz이다.

목표 baud       = 115,200 bit/s

PCLK1           = 16,000,000 Hz

OVER8           = 0 (16배 오버샘플링)

USARTDIV        = PCLK1 / (16 × baud)

= 16,000,000 / (16 × 115,200)

= 8.680555...

Mantissa        = 8

Fraction        = round(0.680555... × 16) = 11

BRR             = (8 << 4) | 11 = 0x008B = 139

실제 baud       = 16,000,000 / 139

≈ 115,107.9 bit/s

오차            = (115,107.9 - 115,200) / 115,200 × 100

≈ -0.080 %

현재 설정값 139는 계산과 일치한다. 다만 “16 MHz”는 반드시 실제 PCLK1과 함께 검증해야 한다. PLL이나 APB1 prescaler를 변경하면 BRR도 다시 계산해야 하며, SystemCoreClock 변수만 보고 PCLK1을 단정하면 안 된다.

검증 포인트: 디버거에서 RCC_CFGR의 시스템 클록 상태(SWS), AHB 분주(HPRE), APB1 분주(PPRE1)를 확인하고 로직 분석기에서 실제 비트 폭 약 8.68 µs를 측정해야 설정값과 물리 파형이 함께 검증된다.

5. 송신 동작: TXE와 TC를 구분해야 하는 이유

while ((USART2->SR & USART_SR_TXE) == 0U) { }

USART2->DR = character;

TXE는 Transmit Data Register가 비어 있어 다음 바이트를 DR에 써도 된다는 뜻이다. 현재 usart2_write_char()는 TXE를 기다린 뒤 DR에 한 문자를 기록한다. usart2_write_text()와 usart2_write_u32()는 이 함수를 반복 호출하므로 송신이 끝날 때까지 CPU가 대기하는 블로킹 방식이다.

TC는 마지막 Stop bit까지 실제 핀으로 모두 나가 송신이 완전히 끝났다는 뜻이다. TXE가 1이어도 shift register에서는 이전 문자를 전송 중일 수 있다. 다음과 같은 상황에서는 TXE가 아니라 TC 확인이 필요하다.

- RS-485 송수신 방향(DE)을 송신 직후 수신으로 전환할 때

- 송신 직후 USART 또는 관련 클록을 끌 때

- 마지막 비트까지 완료된 시점을 계측하거나 보장해야 할 때

현재는 USB Virtual COM을 통한 일반 로그 송신이므로 문자 사이에는 TXE 대기가 적절하다. 함수 반환 시점에 물리 송신 완료까지 보장해야 한다면 마지막에 TC를 별도로 확인해야 한다.

6. 수신 동작과 명령 파서

if ((USART2->SR & USART_SR_RXNE) == 0U) { return 0U; }

received_byte = (uint8_t)USART2->DR;

RXNE는 수신 데이터 레지스터에 읽을 바이트가 있다는 뜻이다. 현재 함수는 호출될 때 한 바이트만 읽고, 정적 command_index로 이전 호출의 진행 상태를 기억한다.

| 상태 | 호출 함수 | 인식 조건 | 성공 후 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | usart2_start_command_received() | 정확히 START 뒤 CR 또는 LF | AUTO로 전이, AUTO\r\n 송신 |
| AUTO | usart2_stop_command_received() | 정확히 STOP 뒤 CR 또는 LF | STOP으로 전이, STOP\r\n 송신 |

- 대소문자를 구분하며 소문자는 인식하지 않는다.

- CR 또는 LF가 명령 종료 문자다. 터미널이 CR+LF를 보내면 CR에서 명령이 완료되고 다음 루프의 LF는 빈 줄처럼 처리된다.

- 일치하지 않는 문자가 오면 인덱스를 0으로 되돌린다. 단, 그 문자가 명령 첫 글자와 같으면 1부터 다시 시작한다.

- 부분 명령의 시간 제한이 없어 STA를 받은 뒤 오래 지나도 인덱스가 유지된다.

- 백스페이스, 공백, 긴 입력, 알 수 없는 명령에 대한 오류 응답은 없다.

- 수신 버퍼가 없고 한 번의 함수 호출에서 한 바이트만 처리한다.

7. UART에서 중요한 상태·오류 플래그

| SR 플래그 | 의미 | 현재 처리 | 검토할 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| RXNE | 읽을 수신 데이터 존재 | 확인 후 DR 읽음 | 정상 바이트를 파서 또는 수신 버퍼로 전달 |
| TXE | 송신 데이터 레지스터 비어 있음 | 확인 후 DR 씀 | 폴링 또는 TX 인터럽트의 다음 바이트 조건 |
| TC | Stop bit까지 송신 완료 | 미사용 | 마지막 송신 완료, RS-485 방향 전환 등에 사용 |
| ORE | 이전 바이트를 읽기 전에 새 바이트가 도착해 오버런 | 명시적 확인·기록 없음 | 오류 계수, SR/DR 순서에 따른 해제, 프레임 폐기·재동기화 |
| FE | 예상 위치에서 유효한 Stop bit를 검출하지 못함 | 없음 | 보드레이트·프레임 불일치, 노이즈, break 조건 구분 |
| NE | 수신 샘플에서 노이즈 검출 | 없음 | 오류 계수와 통신 품질 진단 |
| PE | 패리티 오류 | 패리티 미사용 | 패리티를 사용할 때 데이터 폐기·보고 정책 |
| IDLE | 수신선이 한 프레임 이상 유휴 | 미사용 | DMA 가변 길이 프레임 종료 감지 등에 활용 가능 |

STM32F401 USART의 수신 오류 플래그는 레퍼런스 매뉴얼이 지정한 순서대로 SR을 읽고 DR을 읽어 해제한다. 단순히 비트를 0으로 쓰는 방식으로 처리하면 안 된다. 구현할 때는 “오류 플래그 확인 → 필요한 통계·고장 정보 저장 → DR 읽기 → 현재 명령 프레임 폐기 또는 재동기화” 순서를 설계해야 한다.

8. 현재 구조의 시간·데이터 유실 위험

코드 리뷰로 식별한 위험이며 아직 시험으로 재현하지 않음: AUTO 상태의 HC-SR04 측정은 상승 에지와 하강 에지를 각각 최대 30 ms 기다릴 수 있다. 이 구간과 블로킹 로그 송신 중에는 STOP 파서가 실행되지 않는다. 115200-8-N-1에서 STOP\r\n 6바이트는 약 0.52 ms 만에 도착하므로, 수신 데이터를 제때 읽지 못하면 ORE가 발생하고 명령 일부가 유실될 가능성이 있다.

이 위험은 특히 다음 요구사항과 연결된다.

- FW-REQ-027: 센서 오류 중에도 정지 명령과 통신 기능 유지

- FW-REQ-029: 정지 명령 후 구동 출력 100 ms 이내 비활성화

- FW-REQ-031: 느린 센서 측정과 로그 중에도 정지·고장 시간 요구 만족

보완 방식은 한 가지로 확정되지 않았다. 아래 후보를 실제 요구량과 학습 목적에 따라 비교할 수 있다.

| 후보 | 장점 | 위험·비용 | 적합한 경우 |
| --- | --- | --- | --- |
| 폴링 유지 + 모든 블로킹 제거 | 구조가 단순하고 레지스터 흐름을 배우기 쉬움 | 최악 실행시간을 엄격히 제한해야 함. 다른 기능 증가 시 놓치기 쉬움 | 짧은 프레임, 빠른 메인 루프, 학습 초기 |
| RXNE 인터럽트 + 링 버퍼 | 메인 루프가 다른 일을 하는 동안 바이트 수신 가능. UART 오류 처리 학습에 좋음 | ISR/메인 간 동시성, 버퍼 full 정책, 원자성 검토 필요 | 명령 인터페이스와 정지 응답을 안정화할 때 |
| DMA RX + IDLE 감지 | CPU 부하가 낮고 연속·가변 길이 데이터에 유리 | DMA 포인터, wrap, IDLE 해제 순서 등 복잡도 증가 | 로그·프로토콜 데이터량이 커질 때 |

포트폴리오 목표가 C 기반 베어메탈, 통신 오류 처리, 시간 제한과 디버깅 증거이므로, 어떤 후보를 선택하든 선택 근거와 오버런·버퍼 포화·잘못된 프레임의 처리 결과를 시험으로 남기는 것이 중요하다.

9. 초기화 순서와 재설정 시 주의사항

- 사용할 GPIO 포트와 USART의 버스 클록을 활성화한다.

- USART를 비활성화한 상태에서 통신 형식과 BRR을 설정한다.

- GPIO MODER와 AFR로 TX/RX를 주변장치에 연결한다.

- 필요한 오류·수신 인터럽트 또는 DMA를 설정한다.

- TE·RE를 설정하고 마지막에 UE로 USART를 활성화한다.

- 초기 상태 플래그와 수신 쓰레기 데이터 처리 정책을 적용한다.

현재 함수는 이 목적에 대체로 부합하지만, GPIOA 클록의 외부 의존성과 CR2/CR3 기본값 의존성이 있다. 또한 런타임에 UE가 켜진 상태에서 M, PCE, STOP, OVER8 같은 프레임 관련 설정을 바꾸면 진행 중인 통신을 손상시킬 수 있으므로, 송수신 종료와 UE 비활성화를 포함한 재설정 순서가 필요하다.

10. 디버거에서 확인할 예상값

다음은 코드로부터 계산한 예상값이며 실제 관찰값이 아니다.

| 관찰 대상 | 예상값 | 판정 의미 |
| --- | --- | --- |
| (RCC->APB1ENR >> 17) & 1 | 1 | USART2 클록 활성화 |
| (GPIOA->MODER >> 4) & 3 | 2 | PA2 Alternate Function |
| (GPIOA->MODER >> 6) & 3 | 2 | PA3 Alternate Function |
| (GPIOA->AFR[0] >> 8) & 0xF | 7 | PA2 AF7 |
| (GPIOA->AFR[0] >> 12) & 0xF | 7 | PA3 AF7 |
| USART2->BRR | 0x008B | 16 MHz / 115200 설정 |
| USART2->CR1 | 0x200C | UE=1, TE=1, RE=1, 나머지 CR1 설정 0 |
| USART2->CR2 & USART_CR2_STOP | 0 | 1 stop bit |
| USART2->CR3 | 0 | 흐름 제어·DMA 비활성(리셋 상태 전제) |

11. 로직 분석기·오실로스코프 검증 계획

FW-REQ-050은 아직 “의뢰” 상태이며 시험 결과가 없다. 아래 항목은 향후 시험 후보이다.

| 시험 | 장비·위치 | 기대값 | 남길 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유휴 및 전압 레벨 | 오실로스코프, PA2 TX-GND | 유휴 High, MCU 정격 범위의 논리 레벨 | 전압 눈금과 측정 위치가 보이는 캡처 |
| 보드레이트 | 로직 분석기 또는 오실로스코프, PA2 | 비트 폭 약 8.68 µs, decode 115200 | 커서 측정과 UART decode |
| 프레임 | 로직 분석기, PA2 | 8-N-1, LSB first, READY\r\n 일치 | 한 문자 비트열 확대 |
| 정상 명령 | PC 터미널 + PA2/PA3 | START 후 AUTO, STOP 후 STOP 응답 | 터미널 로그와 양방향 decode |
| 잘못된 입력 | PC 터미널 | 소문자·부분 명령·긴 입력의 실제 동작 기록 | 입력·응답 로그 |
| 오버런 스트레스 | PC 스크립트/터미널 + 디버거 | 센서 블로킹·연속 입력에서 ORE 여부 관찰 | SR 값, 유실 여부, 재현 절차 |
| 보드레이트 불일치 | PC 설정 변경 + 디버거 | FE/NE 등 오류 발생 여부와 복구 확인 | 오류 플래그·카운터·복구 로그 |

측정 기록에는 장비 모델, 샘플링 속도, 프로브 위치, 보드 전원 조건, 터미널 설정, 기대값, 실제값과 증거 파일 경로를 함께 남긴다. 시험 전에는 실제값과 판정을 비워 둔다.

12. 현재 코드 함수별 역할

| 함수 | 역할 | 주요 레지스터·상태 |
| --- | --- | --- |
| usart2_pins_init() | USART2 클록, PA2/PA3 AF7, BRR, UE/TE/RE 설정 | RCC_APB1ENR, GPIOA_MODER, GPIOA_AFRL, USART_BRR, USART_CR1 |
| usart2_write_char() | TXE를 기다린 후 한 바이트 송신 | USART_SR.TXE, USART_DR |
| usart2_write_text() | NUL 종료 문자열을 문자 단위로 송신 | 블로킹 반복 호출 |
| usart2_write_u32() | 부호 없는 32비트 정수를 10진 ASCII로 변환·송신 | 최대 10자리 지역 배열 |
| usart2_start_command_received() | IDLE에서 START + 줄 끝을 한 바이트씩 파싱 | USART_SR.RXNE, USART_DR, static index |
| usart2_stop_command_received() | AUTO에서 STOP + 줄 끝을 한 바이트씩 파싱 | USART_SR.RXNE, USART_DR, static index |

13. 중요 개념 체크리스트

- UART는 공통 클록선 없이 Start bit 하강 전이를 기준으로 비트 중앙을 샘플링한다.

- 보드레이트는 코어 클록이 아니라 해당 USART의 주변장치 클록(PCLK)으로 계산한다.

- 송신 시 TXE는 “다음 데이터를 써도 됨”, TC는 “마지막 Stop bit까지 완료”다.

- 수신 시 RXNE를 늦게 처리하면 ORE가 발생할 수 있다.

- 프레임 설정(데이터 길이, 패리티, Stop bit, 오버샘플링)은 양쪽 장치가 같아야 한다.

- 폴링, 인터럽트, DMA 중 무엇을 선택하든 최악 응답시간과 버퍼 포화 정책이 필요하다.

- 오류 플래그의 해제 순서는 MCU 레퍼런스 매뉴얼을 따라야 한다.

- 파서는 최대 길이, 종료 조건, timeout, 알 수 없는 명령, 재동기화 방식을 정의해야 한다.

- 전기적으로는 공통 GND, 전압 레벨, 배선 길이와 신호 품질을 확인해야 한다.

- 설정 레지스터 관찰과 실제 핀 파형 측정을 모두 해야 구현 증거가 된다.

14. 현재 구현의 알려진 제한사항과 다음 검토 우선순위

- 오류 플래그 처리 없음: PE·FE·NE·ORE를 식별·기록·복구하지 않는다.

- 수신 버퍼 없음: 블로킹 센서 측정과 로그 중 명령 유실 가능성을 시험해야 한다.

- 송신도 블로킹: 긴 로그가 정지·고장 처리 지연에 주는 영향을 측정해야 한다.

- 초기화의 숨은 의존성: GPIOAEN이 앞선 함수에서 켜진다는 호출 순서 의존성이 있다.

- CR2/CR3 기본값 의존: 콜드 부팅 외 재초기화 조건에서는 설정의 완전성을 다시 검토해야 한다.

- 명령 규격 미확정: FW-REQ-019가 아직 합의 상태가 아니므로 상태 조회·진단·파라미터·고장 해제까지 포함한 최종 프로토콜을 확정하지 않았다.

- 실기 증거 없음: FW-DEV-007은 진행 중이며 빌드, 다운로드, 디버거 레지스터 값, 터미널 통신과 파형 계측을 완료로 기록할 수 없다.

15. 근거 자료

- firmware/automation_controller/Src/main.c — 현재 USART2 구현

- docs/records/펌웨어-프로젝트-요구사항.xlsx — 공식 요구사항 개정 0.2-draft 및 개발기록

- docs/references/rm0368-stm32f401xb-c-d-e-mb-reference-manual-stmicroelectronics.pdf — RCC, GPIO, USART 동작 및 레지스터

- docs/references/DS_stm32f401re.pdf — STM32F401RE 핀 Alternate Function 매핑과 전기적 특성

- docs/references/dm00105823-nucleo-f401re-user-manual-stmicroelectronics.pdf — NUCLEO-F401RE 보드 및 ST-LINK Virtual COM 연결

- STM32Cube_FW_F4_V1.28.3/.../stm32f401xe.h — CMSIS 비트 마스크와 위치 정의

문서 성격: 현재 소스 분석 및 학습·검토 자료. 공식 요구사항이나 실제 시험 기록을 대체하지 않는다.