근거: Src/protocol.c · app_state.c · uart_diag.c / docs/설계/RS485-WPF-구현기록.md

프로젝트 0.1.0-draft · 요구사항 0.2-draft(부분 승인·검토 중). 현재 구현 설명이며 공식 요구사항·시험 판정을 대체하지 않음.

기존 검증 기록: 세 경로 PONG 확인 / RS-485 가속도 원시값 수신 / 최신 초음파 결과 TIMEOUT.

WPF 개별 시험: 연결 → PING/PONG → 해제. 펌웨어: RTOS 없이 반복문과 UART 인터럽트로 처리.

데이터 형식

ASCII 문자열 + CRLF(줄 끝)

PING → OK,PING,PONG

RS-485: 1:1 구성, Modbus·주소·CRC 미구현

경로별 역할

TCP: 센서 조회·설정 + START/STOP

RS-485: 요청·응답, START/STOP 미지원

UART2: PING/PONG 독립 진단

TCP · RS-485 공통 처리

별도 수신 파서 → 공통 명령 실행

→ 요청이 들어온 경로로 응답

예: READ_ACCEL → I²C 읽기 → X/Y/Z

핵심: RS-485도 MCU 쪽에서는 UART를 사용하며, AT044가 UART 신호와 A/B 신호를 변환한다.

GPIO·타이머

I²C1

HC-SR04 초음파

TRIG 출력

ECHO 펄스 폭 측정

가속도 센서 모듈

MPU6050용 드라이버

설정 · X/Y/Z 읽기

USART2

USART1

SPI2

USB

USB

TCP/LAN

STM32F401RE

SPI2: W5500 연결

USART1: RS-485 경로

USART2: UART 진단

명령 해석 · 센서 읽기

상태 관리 · 응답

ST-LINK 가상 COM

USB ↔ UART 변환

USB-RS485 변환기 ↔ AT044

모듈 사이: RS-485 A/B

W5500 Ethernet 모듈

TCP 서버 · 169.254.100.2:5000

PC · WPF 프로그램

센서 연결 선택

TCP 또는 RS-485

개별 연결 시험

TCP / RS-485 / UART

센서 / 주변장치

제어 보드

통신 변환 모듈

PC / 사용자 화면

PC에서 명령 → STM32가 처리 → 요청한 경로로 응답  |  현재 구현 기준 · 2026-09-15

전체 통신 구조